中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

纺织染整助剂 对特辛基苯酚的测定

编制说明

（征求意见稿）

浙江省检验检疫科学技术研究院

浙江传化股份有限公司

重庆出入境检验检疫局

2013 年 07 月

《纺织染整助剂 对特辛基苯酚的测定》

国家标准编制说明

1 任务来源

根据国家标准化发展规划和纺织染整助剂行业标准体系框架，《纺织染整助剂 对特辛基苯酚的测定》列入2014年推荐性国家标准制定计划，该标准由全国染料标准化技术委员会印染助剂分技术委员会（SAC/TC 134/SC1）归口，由浙江省检验检疫科学技术研究院、浙江传化股份有限公司、重庆出入境检验检疫局负责起草。

2 制定本标准的目的和意义

对特辛基苯酚，英文名为Octylphenol，简写OP，CAS号140-66-9，分子式C14H22O，相对分子质量206，分子结构式如图1所示。对特辛基苯酚熔点83.5℃~84℃，凝固点80℃~83℃，沸点276℃，闪点（开杯）138℃，表观密度0.341 g/mL，不溶于水，可溶于大多数有机溶剂。对特辛基苯酚广泛用于制造油溶性辛基酚醛树脂、表面活性剂、医药、农药、添加剂、粘合剂以及油墨固着剂等。

在纺织染整助剂行业，对特辛基苯酚主要用于制备在纺织行业应用非常广泛的非离子型表面活性剂辛基苯酚聚氧乙烯醚。对特辛基苯酚是一种环境激素，能够侵入人体并危害人体正常激素分泌的化学物质，与雌性激素作用类似，能导致精子数量减少、生殖器官异常，从而影响生殖能力。对特辛基苯酚已成为生物界的天敌。

欧洲化学总署（ECHA）发布的REACH法规高度关注物质（SVHC）就包含该物质，同时澳大利亚、瑞士、日本、新西兰等多个国家都在相关的法令中对其提出了禁限要求。纺织染整助剂中含有对特辛基苯酚，不但在助剂的生产和使用环节会污染环境，而且还会导致纺织品中残留对特辛基苯酚，从而影响人们的健康和生命。

因而，为了保护环境和人们的身体健康，积极应对各类贸易性技术壁垒，提高我国纺织染整助剂产品检测技术水平，促进产品质量提高，弥补纺织染整助剂有害物质的检测空白，有必要制定本标准。

图1 对特辛基苯酚化学结构图

3 标准制定工作简况

为了切实做好《纺织染整助剂中有害物质的测定  第X部分：对特辛基苯酚的测定》标准的编制工作，起草单位专门成立了标准起草工作组，制订了标准起草工作方案，有计划有步骤地开展各项工作。主要工作过程如下：

1）2012年5月-2012年6月，调研行业对此标准的需求，查阅国内外有关文献和标准。

2）2012年7月-2012年9月，对国内外的分析检测标准进行对比分析，确定实验方案，对方法的可行性进行了论证。

3）2012年10月-2013年5月，根据实验方案，进行有关试验方法的条件选择和系统方法确认工作，确定了试验方法，形成标准草案。

4）2013年6月-2013年7月，经各方的共同努力，对相关实验数据进行整理并形成标准草案征求意见稿和编制说明征求意见稿。

4 标准制定的基本原则和方法原理

4.1 标准制定的编写格式和原则

根据标准制订计划的要求，标准起草工作组收集国内外关于测定对特辛基苯酚的研究现状、相关分析方法及其存在的问题，制定了具体的技术路线，并由研究人员对方法进行条件试验、方法确认、撰写方法文本和编制说明等工作。依据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T 20001.4-2001《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》中的各项规定，标准起草工作组力求编写的标准符合规范化和标准化的要求。

本标准编制时参考其它领域最新的方法标准和技术文献，又考虑国内现有的检测机构的能力和实际情况，力求方法标准的科学性、先进性、普遍适用性和可操作性，易于推广应用；并确保所编制的方法检出限和线性范围能满足相关环保标准和法规的要求，经过方法确认确保方法的准确可靠，保证方法能满足纺织染整助剂中对特辛基苯酚的含量测定要求。

4.2 国内外相关测试方法和标准

目前国内外现行有效的涉及对特辛基苯酚的检测标准主要有：

GB/T 23972-2009 纺织染整助剂中烷基苯酚及烷基苯酚聚氧乙烯醚的测定 高效液相色谱质谱法

SN/T 1850.1-2006 纺织品中烷基苯酚类及烷基苯酚聚氧乙烯醚类的测定 第1部分 高效液相色谱法

SN/T 1850.2-2006 纺织品中烷基苯酚类及烷基苯酚聚氧乙烯醚类的测定 第2部分 高效液相色谱串联质谱法

SN/T 1850.3-2010 纺织品中烷基酚类及烷基苯酚聚氧乙烯醚类的测定 第3部分：正相高效液相色谱法和液相色谱-串联质谱法

SN/T 3255-2012 水洗羽绒羽毛中烷基苯酚类及烷基苯酚聚氧乙烯醚类化合物的测定

ISO 18857-1-2005 水质.选定的烷基苯酚测定.第1部分:利用液-液萃取法和有选择性质量检测的气相色谱法的无过滤样品法

ISO 18857-2-2009 水质.选择性测定烷基酚.第2部分:气相色谱质谱联用法对固态萃取和衍生作用得到的无过滤样本测定烷基苯酚,乙氧基化物和双酚A

SN/T 2583-2010 进出口纺织品及皮革中烷基酚类化合物残留量的测定 气相色谱-质谱法

由以上列举的标准可知，目前国内外主要采用气相色谱-质谱法（GC-MS）、高效液相色谱法（HPLC）、液相色谱-质谱法（LC-MS）、液相色谱-串联质谱法（LC-MS/MS）等方法测定纺织品、皮革、羽绒羽毛、纺织染整助剂、水等基质中的对特辛基苯酚；而GB/T 23972则规定了纺织染整助剂中对特辛基苯酚的LC-MS/MS测定方法。

对特辛基苯酚不易溶于水，易溶于甲醇、正己烷、甲苯等有机溶剂。对于纺织品、皮革、羽绒羽毛、染整助剂等不含水或含水量较低的样品，GB/T 23972、SN/T 1850.1、SN/T 1850.2、SN/T 1850.3、SN/T 3255等采用甲醇以超声或索氏萃取的方式进行提取，SN/T 2583则采用正己烷提取纺织品和皮革中的对特辛基苯酚；对于水样品，需采用与水不相溶的有机溶剂进行液-液提取，如ISO 18857规定将水样品酸化，使对特辛基苯酚在样品中呈分子状态，以便采用甲苯进行液-液提取。

在对特辛基苯酚测定中，一般的样品如纺织品、羽绒羽毛制品等均不需要净化，但皮革相对于上述基质较复杂，含有较多的油脂、蛋白质，且皮革中的染料在前处理过程中容易脱落，这些杂质可能干扰对特辛基苯酚的测定，因此SN/T 2583规定皮革样品需采用氧化铝层析柱净化，以除去这些杂质的干扰。同时，ISO 18857采用硅胶层析柱对水样品进行净化。

基于液相色谱分离的测定方法中，反相色谱和正相色谱均可用于对特辛基苯酚的分离，如GB/T 23972、SN/T 1850.1、SN/T 1850.2采用反相C18柱进行分离；SN/T 1850.3中的液相色谱方法则采用正相氨基柱，以正己烷-异丙醇（90:10，V/V）和异丙醇-水（90:10，V/V）为流动相，在梯度洗脱模式下进行分离。采用HPLC法测定对特辛基苯酚时均采用荧光检测器进行检测，激发波长为230 nm，发射波长为296 nm。液相色谱-质谱联用法（HPLC-MS和LC-MS/MS法）可以利用质谱进行检测，在定性确证方面具有独特优势。HPLC-MS一般采用选择离子（SIM）对对特辛基苯酚进行检测，而LC-MS/MS法可利用二级质谱的多反应监测（MRM）模式对对特辛基苯酚进行测定，利用第一个质量分析器选择特征离子，经过碰撞解离，到达第二个质量分析器再进行选择离子检测，只有符合特定条件的离子才能被检测到，因为是两次选择，比选择离子模式（SIM）更具特意性和排除干扰能力，专属性更强，信噪比更高。液相色谱-质谱联用法虽然在定性方面具有优势，但由于基质中的杂质会影响目标化合物的质谱响应强度，从而会影响对特辛基苯酚的准确定量。同时，液相色谱-质谱联用仪价格昂贵，因此该方法的普及性受到制约。高效液相色谱法受基质效应影响较小，在化合物的准确定量方面具有一定的优势。高效液相色谱仪价格比较便宜，在大部分检测实验室和一些企业中都有该仪器。采用高效液相色谱建立染整助剂中的对特辛基苯酚测定方法，容易普及，采标率较高。因此，建立染整助剂中对特辛基苯酚的高效液相色谱法有其必要性。

4.3 标准制定的方法原理

本标准方法采用甲醇超声提取纺织染整助剂中的对特辛基苯酚，通过反相液相色谱在等度洗脱模式下进行分离，采用荧光检测器进行检测，外标法定量。

5 方法研究主要内容

5.1 方法研究的目的

通过条件试验总结出采用甲醇超声法提取纺织染整助剂中对特辛基苯酚含量，以满足相关环保标准和法规要求的方法检出限、定量测定范围，确定方法的回收率、精密度等各项特性。方法包括样品准备、样品提取、仪器分析、数据处理和验证试验等方面的内容，详细说明实验室材料、试剂、仪器以及具体的操作步骤，并就液相色谱条件和样品前处理方面的内容进行详细的阐述，以便于在分析实施过程中加强管理、保证数据质量。

5.2 方法技术路线

方法技术路线如图2所示。

撰写标准方法文本和编制说明

提交征求意见稿，征求意见并汇总处理，送审稿，技术审查，完成报批稿

数据处理与计算

方法验证试验

确定检测限、精密度、回收率等

分析方法研究

提取方法研究

样品预处理

标准制定原理

标准制定内容

标准制定原则

文献及资料调研

任务下达

图2 技术路线图

图 2 技术离线图

5.3 试剂和材料

除非另有说明，均使用符合国家标准的分析纯化学试剂，水为符合GB/T 6682规定的一级水。

5.3.1  对特辛基苯酚标准品：纯度≥98.5%。

5.3.2  甲醇：HPLC级。

5.3.3  乙腈：HPLC级。

5.3.4  对特辛基苯酚标准储备溶液(1000 mg/L)：准确称取0.1000 g对特辛基苯酚标准品(5.3.1)，用甲醇(5.3.2)溶解并定容至100 mL，配制成对特辛基苯酚浓度为1000 mg/L的标准储备溶液。

5.3.5  对特辛基苯酚标准工作溶液：分别移取0.05 mL、0.1mL、0.25 mL、0.5mL、1.0 mL、2.0 mL 标准储备溶液(5.3.4)于50mL容量瓶中，用甲醇稀释并定容。标准工作溶液系列中的对特辛基苯酚浓度分别为1mg/L、2 mg/L、5 mg/L、10 mg/L、20 mg/L 、40 mg/L。

注：建议现配现用标准工作溶液。

5.3.6  纺织助剂，工业级：固色剂、柔软剂、增白剂、染料、涂料。

5.4 仪器和设备

5.4.1  高效液相色谱仪：配有二极管阵列检测器(DAD)。

5.4.2  色谱柱： Agilent ZOBAX SB C18（5μm，4.6 mm×250 mm）

5.4.3  色谱柱： Agilent Eclipse XDB C18 （5μm，4.6 mm×150 mm）

5.4.4  精密天平：精度0.1 mg。

5.4.5  滤膜：0.22 µm，有机相。

5.4.6  超声波清洗器。

5.5  HPLC法测定条件的选择

5.5.1 检测器及检测条件的选择

对特辛基苯酚对紫外波段有吸收，也具有荧光活性，因此对比研究了二极管阵列检测器（DAD）和荧光检测器（FLD）对对特辛基苯酚测定的影响。对对特定基苯酚标准溶液进行紫外扫描，其紫外光谱如图3所示，对特辛基苯酚的最大吸收波长为190 nm。利用反相色谱进行分离，采用DAD检测器（测定波长为190 nm）进行检测。从得到的HPLC谱图可知（如图4所示），谱峰峰形较差，且出现多个色谱峰。这可能是因为检测波长较短，溶剂或溶液中的杂质在此波长下有较强的吸收，从而导致出现多个色谱峰。采用荧光检测器对对特辛基苯酚标准溶液进行测定，参考SN/T 1850.1、SN/T 3255等方法标准的测定条件，将激发波长设定为230 nm，发射波长为296 nm，得到的HPLC谱图如图5所示。由图5可知对特辛基苯酚峰形较好，同时由于荧光检测器特异性较强，在测试样品时干扰也较小，所以本研究选用荧光检测器对对特辛基苯酚进行检测。

Peak #3

100% at 4.99 min

-10.0

0.0

12.5

25.0

37.5

50.0

60.0

190

220

240

260

280

300

320

340

360

380

%

nm

190

50% at 4.92 min:  992.33

-50% at 5.07 min:  997.27

图3 对特辛基苯酚标准溶液的紫外光谱图

图4 对特辛基苯酚标准溶液的HPLC谱图（紫外检测器）

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

8.50

9.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

20130220 ???? #17

1

Emission

mV

min

对特辛基苯酚

EM:296 nm

图5 对特辛基苯酚标准溶液的HPLC谱图（荧光检测器，色谱柱：Agilent Eclipse XDB C18 ，5μm，4.6 mm×150 mm）

5.5.2 色谱柱的选择

采用液相色谱测定对特辛基苯酚时，常常使用两种分离模式，一种是正相色谱模式，以正己烷-异丙醇-水为流动相，采用氨基柱进行分离。正相色谱模式的分离机理是通过对特辛基苯酚的极性酚羟基与正相色谱柱之间的相互作用力来进行分离的。另一种模式就是反相色谱模式，以甲醇-乙腈-水为流动相，采用反相C18柱进行分离。反相色谱分离是通过对特辛基苯酚的疏水性烷基苯环与反相色谱柱之间相互作用而分离的。本研究采用通用性更强的反相C18色谱柱来分离对特辛基苯酚，考察了Eclipse XDB-C18（3.5 μm，4.6×150 mm）和ZOBAX SB C18（5um，4.6×250mm）对对特辛基苯酚分离效果的影响。结果表明，对于一般的染整助剂，试验的两种色谱柱均能较好地分离对特辛基苯酚，在对于含有大量荧光物质的助剂如荧光增白剂，采用Eclipse XDB-C18分离时，不能将目标化合物与荧光性干扰物有效分离，如图6（a）所示，对特辛基苯酚的保留时间为3.8 min，而荧光增白剂空白样品的HPLC谱图中（图1（b）），在2.1 min~4.5 min之间有一个较宽的杂质峰，会干扰对特辛基苯酚的测定，如图1(c)所示，在荧光增白剂添加回收样品谱图中，对特辛基苯酚的谱峰会与杂质的谱峰重叠，这不利于对特辛基苯酚的定性定量测定。而采用较长的ZOBAX SB C18时，有利于提高分离的理论塔板数，如图7所示，杂质峰的保留时间为2.6 min，而对特辛基苯酚保留时间则为5.2 min，这表明该色谱柱能够将对特辛基苯酚与杂质有效地分离。因此，本方法采用ZOBAX SB C18柱对对特辛基苯酚进行分离。

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 -0.20 0.50 1.00 1.80 20130226 ???? #6 1 Emission mV min 对特辛基苯酚 EM:296 nm

（a）

（b）

（c）

图6 采用Eclipse XDB-C18（4.6×150 mm，3.5 μm）分析荧光增白剂时的HPLC谱图

（a）：对特辛基苯酚标准溶液，（b）：空白荧光增白剂，（c）：荧光增白剂添加回收样品

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 -0.50 1.00 2.00 3.00 4.00 20130412 ???? #2 对特辛基苯酚-BZ-2ppm-2 Emission mV min 对特辛基苯酚 EM:296 nm

（a）

（b）

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 -1.00 2.00 4.00 6.00 8.00 mV min 对特辛基苯酚 杂质

（c）

图7 采用ZOBAX SB C18（5um，4.6×250mm）分析荧光增白剂时的HPLC谱图

（a）：对特辛基苯酚标准溶液，（b）：空白荧光增白剂，（c）：荧光增白剂添加回收样品

5.5.3 流动相的选择

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

8.50

9.00

-1.00

1.25

2.50

3.75

6.00

杂质

ZBJ-50PPM-6

Emission

mV

min

对特辛基苯酚

EM:296 nm

a

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

8.50

9.00

-1.00

2.00

4.00

6.00

8.00

杂质

ZBJ-50PPM-1

Emission

mV

min

对特辛基苯酚

EM:296 nm

b

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

8.50

9.00

-5.0

0.0

10.0

20.0

25.0

杂质

ZBJ-50PPM-3

Emission

mV

min

对特辛基苯酚

EM:296 nm

c

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

8.50

9.00

-5.0

0.0

10.0

20.0

25.0

杂质

ZBJ-50PPM-4

Emission

mV

min

对特辛基苯酚

EM:296 nm

d

图8 流动相对对特辛基苯酚液相色谱行为的影响

（乙腈：水，a：90:10，b：87:13，c：85:15，d：80:20）

高效液相色谱分析中流动相的组成不仅影响目标化合物的分离效果和色谱峰形，还会影响其检测灵敏度。本方法采用反相ZOBAX SB C18柱（5um，4.6×250mm）对对特辛基苯酚进行分离，考察了流动相乙腈-水的组成（90:10，87:13，85:15，80:20）对对特辛基苯酚色谱性能的影响。如图8所示，当乙腈-水的比例从90：10变为80:20过程中，随着乙腈比例的不断降低，对特辛基苯酚的保留时间越长，但峰型展宽越严重。这主要是因为以乙腈-水为流动相，采用C18柱进行分离时是基于反相色谱原理的分离。由于对特辛基苯酚在水中的溶解度较差，而在乙腈中的溶解度较高，因此流动相中乙腈比例越低，流动相的洗脱能力就越弱，对特辛基苯酚的保留时间就越长，峰形就越宽。如图8所示，对特辛基苯酚保留时间越长，越有利于对特辛基苯酚与杂质的分离；而峰形越宽，色谱测定的选择性就越差。因此，综合考虑色谱分离效果和选择性，将流动相乙腈：水设定为87:13。

5.5.4 定性定量方式的选择

配置二极管阵列检测器的高效液相色谱(HPLC/DAD)测定纺织染整助剂中的对特辛基苯酚在定性试验过程中，通过获得对特辛基苯酚在反相液相色谱柱上分离的色谱图，根据对特辛基苯酚在色谱图(见图9)中的保留时间进行定性，反相液相色谱tR=5.2min。对特辛基苯酚的定量分析是根据定性的对特辛基苯酚色谱峰面积扣除空白后以外标法进行测定。

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

8.50

9.00

-1.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

mV

min

对特辛基苯酚

图9 对特辛基苯酚标准溶液HPLC谱图

5.6 样品前处理

超声波提取主要通过压电换能器产生的快速机械振动波来减少目标化合物与样品基体之间的作用力，从而实现固-液萃取分离，具有提取效率高、无需高温高压、适用范围广等优点，已广泛用于纺织染整助剂中有毒有害物质的检测。本研究也选用超声波提取法来提取纺织染整助剂中的对特辛基苯酚。

对特辛基苯酚在常温下是固体，熔点79°C ~ 82 °C，沸点280°C ~ 283 °C，密度950 kg/m³，在水中的溶解度较低（22 °C 时为19 mg/L），易溶于有机溶剂。由于纺织染整助剂均为水溶性，因此提取溶剂应采用与水能互溶的有机溶剂，才能保证提取溶剂能够充分浸润基质，确保对特辛基苯酚的有效提取。本研究考察了甲醇、乙腈和丙酮，结果表明甲醇对对特辛基苯酚的提取能力较强。同时，考察了甲醇的用量（25 mL、50 mL、100 mL）和提取时间（15 min、30 min、60min）对对特辛基苯酚提取效率的影响，结果发现仅用25 mL甲醇提取15min，对特辛基苯酚的回收率均大于85%，能够满足分析测试的要求。

5.7 标准曲线绘制

在本方法实验所确定的色谱条件下，对浓度1 mg/L、2 mg/L、5 mg/L、10 mg/L、25 mg/L、40 mg/L的对特辛基苯酚标准溶液进行测定，以浓度（C）为横坐标，以响应值峰面积 (A)为纵坐标，进行线性拟合，拟合相关系数R2为0.9996，这表明A与C在1 mg/L~40 mg/L范围内具有良好的线性关系，结果见表1和图10。

表1 对特辛基苯酚标准溶液线性方程与相关系数

| 标准系列 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度C, mg/L | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 40 |
| 峰面积A | 0.204 | 0.412 | 0.7421 | 1.6015 | 3.1316 | 6.3563 |
| 线性方程 | A=0.1575C+0.0265 |  |  |  |  |  |
| 相关系数R2 | 0.9996 |  |  |  |  |  |

图10 对特辛基苯酚的标准曲线

5.8  检出限的确定

检出限的测定方式是以3倍仪器信噪比对应的对特辛基苯酚浓度值计算而得，即1 mg/L，对应样品中对特辛基苯酚的浓度为25 mg/kg。

5.9  方法的回收率和精密度

纺织染整助剂组成成分复杂，形态差异较大。本实验选用典型形态的助剂，如液体（固色剂、荧光增白剂）、分散体系（涂料）、乳化体系（柔软剂）、固体（染料），进行添加回收试验。添加回收试验采用4个添加水平，即25 mg/kg、50 mg/kg、250 mg/kg和1000 mg/kg，每种基质的每个添加浓度进行6次平行试验，以6次试验的平均回收率作为回收率指标的最终结果，以6次试验结果的相对标准偏差（RSD）来衡量方法的精密度。回收率和精密度数据如表2所示，对特辛基苯酚的回收率在86.9%~101.3%之间，RSD在3.2%~11.9%之间，可见方法的回收率和精密度都较好。空白样品和添加回收样品的HPLC谱图如图11所示。

表5  方法的回收率和精密度试验结果（n=6）

| 助剂名称 | 添加水平25mg/kg |  |  |  | 添加水平50mg/kg |  |  |  | 添加水平250mg/kg |  |  |  | 添加水平1000mg/kg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测值/mg/kg | 回收率/% | 平均回收率/% | RSD/% | 检测值/mg/kg | 回收率/% | 平均回收率/% | RSD/% | 检测值/mg/kg | 回收率/% | 平均回收率/% | RSD/% | 检测值/mg/kg | 回收率/% | 平均回收率/% | RSD/% |
| 固色剂 | 22.32 | 89.3 | 95.5 | 5.7 | 48.58 | 97.2 | 94.9 | 5.1 | 226.79 | 90.7 | 93.3 | 8.0 | 878.72 | 87.9 | 90.1 | 10.9 |
|  | 25.18 | 100.7 |  |  | 49.26 | 98.5 |  |  | 255.85 | 102.3 |  |  | 1043.92 | 104.4 |  |  |
|  | 23.16 | 92.6 |  |  | 46.96 | 93.9 |  |  | 214.18 | 85.7 |  |  | 939.64 | 94.0 |  |  |
|  | 25.12 | 100.5 |  |  | 50.48 | 101.0 |  |  | 219.85 | 87.9 |  |  | 741.76 | 74.2 |  |  |
|  | 22.56 | 90.2 |  |  | 45.12 | 90.2 |  |  | 225.65 | 90.3 |  |  | 904.88 | 90.5 |  |  |
|  | 24.98 | 99.9 |  |  | 44.36 | 88.7 |  |  | 257.15 | 102.9 |  |  | 895.88 | 89.6 |  |  |
| 柔软剂 | 22.54 | 90.2 | 94.5 | 5.1 | 47.51 | 95.0 | 93.4 | 5.5 | 216.54 | 86.6 | 90.5 | 8.2 | 869.93 | 87.0 | 90.8 | 9.0 |
|  | 24.43 | 97.7 |  |  | 48.27 | 96.5 |  |  | 245.16 | 98.1 |  |  | 1033.48 | 103.3 |  |  |
|  | 22.39 | 89.6 |  |  | 46.02 | 92.0 |  |  | 203.93 | 81.6 |  |  | 930.24 | 93.0 |  |  |
|  | 24.37 | 97.5 |  |  | 50.47 | 100.9 |  |  | 209.26 | 83.7 |  |  | 934.34 | 93.4 |  |  |
|  | 22.79 | 91.2 |  |  | 44.32 | 88.6 |  |  | 235.54 | 94.2 |  |  | 895.83 | 89.6 |  |  |
|  | 25.23 | 100.9 |  |  | 43.67 | 87.3 |  |  | 246.19 | 98.5 |  |  | 786.92 | 78.7 |  |  |
| 增白剂 | 22.05 | 88.2 | 93.0 | 4.8 | 47.64 | 95.3 | 94.4 | 4.5 | 213.92 | 85.6 | 91.4 | 7.2 | 852.53 | 85.3 | 87.5 | 10.3 |
|  | 23.94 | 95.8 |  |  | 48.14 | 96.3 |  |  | 242.86 | 97.1 |  |  | 912.81 | 91.3 |  |  |
|  | 21.99 | 88.0 |  |  | 46.15 | 92.3 |  |  | 216.17 | 86.5 |  |  | 1011.64 | 101.2 |  |  |
|  | 23.88 | 95.5 |  |  | 46.16 | 92.3 |  |  | 211.56 | 84.6 |  |  | 915.65 | 91.6 |  |  |
|  | 22.93 | 91.7 |  |  | 44.45 | 88.9 |  |  | 238.13 | 95.3 |  |  | 777.91 | 77.8 |  |  |
|  | 24.74 | 99.0 |  |  | 50.63 | 101.3 |  |  | 248.19 | 99.3 |  |  | 779.18 | 77.9 |  |  |
| 染料 | 24.13 | 96.5 | 101.3 | 4.9 | 47.59 | 95.2 | 94.9 | 6.7 | 219.95 | 88.0 | 90.8 | 8.5 | 1012.36 | 101.2 | 89.4 | 11.9 |
|  | 26.07 | 104.3 |  |  | 50.91 | 101.8 |  |  | 255.57 | 102.2 |  |  | 902.18 | 90.2 |  |  |
|  | 23.77 | 95.1 |  |  | 45.07 | 90.1 |  |  | 209.68 | 83.9 |  |  | 1001.52 | 100.2 |  |  |
|  | 26.03 | 104.1 |  |  | 44.08 | 88.2 |  |  | 205.21 | 82.1 |  |  | 904.59 | 90.5 |  |  |
|  | 24.89 | 99.6 |  |  | 45.34 | 90.7 |  |  | 230.99 | 92.4 |  |  | 770.13 | 77.0 |  |  |
|  | 26.97 | 107.9 |  |  | 51.64 | 103.3 |  |  | 240.74 | 96.3 |  |  | 771.39 | 77.1 |  |  |
| 涂料 | 24.34 | 97.4 | 97.6 | 5.5 | 47.38 | 94.8 | 94.4 | 6.5 | 222.18 | 88.9 | 92.6 | 7.5 | 733.84 | 73.4 | 90.1 | 11.7 |
|  | 24.58 | 98.3 |  |  | 50.37 | 100.7 |  |  | 260.98 | 104.4 |  |  | 1010.44 | 101.0 |  |  |
|  | 23.98 | 95.9 |  |  | 44.96 | 89.9 |  |  | 234.91 | 94.0 |  |  | 921.7 | 92.2 |  |  |
|  | 26.24 | 105.0 |  |  | 43.97 | 87.9 |  |  | 210.44 | 84.2 |  |  | 1013.14 | 101.3 |  |  |
|  | 25.1 | 100.4 |  |  | 45.13 | 90.3 |  |  | 236.22 | 94.5 |  |  | 862.55 | 86.3 |  |  |
|  | 22.18 | 88.7 |  |  | 51.43 | 102.9 |  |  | 223.97 | 89.6 |  |  | 863.96 | 86.4 |  |  |

| 固色剂空白 | 增白剂空白 |
| --- | --- |
| 涂料空白 | 柔软剂空白 |
| 染料空白 | 固色剂添加25 mg/kg |
| 增白剂添加25 mg/kg | 涂料添加25 mg/kg |
| 柔软剂添加25 mg/kg | 染料添加25 mg/kg |

图11 空白样品盒添加回收样品HPLC谱图

6 实际样品测定

选取含有对特辛基苯酚阳性纺织染整助剂样品，采用本研究建立的方法平行测定6次，测定结果为45.26mg/kg，42.39 mg/kg，43.57 mg/kg，46.23 mg/kg，41.29 mg/kg，40.93 mg/kg，相对标准偏差为5.00%。试剂样品的HPLC谱图见图12。

图12 实际样品的HPLC谱图

10 标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

本标准起草人尚未发现标准内容涉及专利和知识产权。

11 产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

国家对各行业产品的质量、安全、环保越来越重视，纺织染整助剂涉及生产、使用、运输、贮存等各个环节的安全性也同样越来越受到关注。在纺织行业中常使用含有对特辛基苯酚等纺织染整助剂，因此，制定标准对纺织染整助剂中对特辛基苯酚的测定方法进行统一和规范，可以更有效更安全地组织生产、贸易及其使用，有利于行业内的技术交流和沟通，对于加强产品的质量控制、行业技术交流和产业化推广具有非常重要的意义，可切实促进行业技术水平的整体提高，保护人类健康和环境安全，推动我国纺织染整助剂行业的健康发展。

12 采用国际标准和国外先进标准情况

标准起草小组没有查询到国外相关标准资料，本标准未采用国际标准和国外先进标准。

13 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与我国现行相关的法律、法规、规章等保持协调一致，没有冲突。

14 标准性质的建议说明

建议本标准为推荐性国家标准。

15 贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准由全国染料标准化技术委员会印染助剂分技术委员会负责解释、组织宣贯。

16 废止现行相关标准的建议

本标准为首次制定，无废止其他相关标准建议意见。

17 其它应予说明的事项

无。

18 主要参考文献

[1] GB/T 23972-2009 纺织染整助剂中烷基苯酚及烷基苯酚聚氧乙烯醚的测定 高效液相色谱质谱法[S]

[2] SN/T 1850.1-2006 纺织品中烷基苯酚类及烷基苯酚聚氧乙烯醚类的测定 第1部分 高效液相色谱法[S]

[3] SN/T 1850.2-2006 纺织品中烷基苯酚类及烷基苯酚聚氧乙烯醚类的测定 第2部分 高效液相色谱串联质谱法[S]

[4] SN/T 1850.3-2010 纺织品中烷基酚类及烷基苯酚聚氧乙烯醚类的测定 第3部分：正相高效液相色谱法和液相色谱-串联质谱法[S]

[5] SN/T 3255-2012 水洗羽绒羽毛中烷基苯酚类及烷基苯酚聚氧乙烯醚类化合物的测定[S]

[6] ISO 18857-1-2005 水质.选定的烷基苯酚测定.第1部分:利用液-液萃取法和有选择性质量检测的气相色谱法的无过滤样品法[S]

[7] ISO 18857-2-2009 水质.选择性测定烷基酚.第2部分:气相色谱质谱联用法对固态萃取和衍生作用得到的无过滤样本测定烷基苯酚,乙氧基化物和双酚A[S]

[8] SN/T 2583-2010 进出口纺织品及皮革中烷基酚类化合物残留量的测定 气相色谱-质谱法[S]

[9] 户献雷,饶剑辉,张鹏,张建扬. 烷基酚聚氧乙烯醚（APEOs）的检测方法的研究进展[J].非织造布，2008，16（1）：61-62，72，82，92.

[10]N Chalaux, JM Bayona, J Albaiges .Determination of nonylphenols as pentafluorobenzyl derivatives by capillary gas chromatography with electron-capture and mass spectrometric detection in environmental matrices[J]. Journal of chromatography. A, 1994,686(2),275-281.

[11]Hing-Biu. Lee,Thomas E. Peart. Determination of 4-Nonylphenol in Effluent and Sludge from Sewage Treatment Plants[J]. Anal. Chem., 1995, 67 (13), 1976–1980.

[12] 周益奇,马梅,王子健.柱前衍生—气相色谱/质谱法测定壬基酚方法研究[J].分析化学，2005，33(8)：1109-1112.

[13]庄美华,赵素丽.烷基酚聚氧乙烯醚的定性分析[J].合成纤维工业,2004,27 (2) :60～61.

[14]孙逊运,汪庆范, 迟宗方等. 聚氧烯醚的气相色谱分析[J].色谱,1989,7 (1) :50～52.

[15]Marijan. Ahel, Walter. Giger. Determination of nonionic surfactants of the alkylphenol polyethoxylate type by high-performance liquid chromatography [J]. Anal. Chem., 1985, 57 (13):2584–2590.

[16]MS Holt, EH McKerrell, J Perry, RJ Watkinson. Determination of alkylphenol ethoxylates in environmental samples by high-performance liquid chromatography coupled to fluorescence detection [J]. Journal of chromatography. 1986,362(3):419-424.

[17]D. T. Bennie, C. A. Sullivan, H. -B. Lee, T. E. Peart and R. J. Maguire.Occurrence of alkylphenols and alkylphenol mono- and diethoxylates in natural waters of the Laurentian Great Lakes basin and the upper St. Lawrence River[J].Science of The Total Environment, 1997,193(3): 263-275 .

[18]A Marcomini, B Pavoni, A Sfriso, AA Orio. Persistent metabolites of alkylphenol polyethoxylates in the marine environment. Marine Chemistry, 1990, 29(4):307-323.

[19]王成云,张伟亚,欧阳珊,刘彩明,蓝芳. 纺织品中烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚的测定[J]. 纺织标准与质量，2006, (4) :43-46.

## [20]C Crescenzi, A Di Corcia, R Samperi, A Marcomini .Determination of Nonionic Polyethoxylate Surfactants in Environmental Waters by Liquid Chromatography/Electrospray Mass Spectrometry[J], Anal. Chem., 1995, 67 (11):1797–1804.

[21]PL Ferguson, CR Iden, BJ Brownawell.Analysis of Alkylphenol Ethoxylate Metabolites in the Aquatic Environment Using Liquid Chromatography−Electrospray Mass Spectrometry[J], Anal. Chem., 2000, 72 (18): 4322–4330.